制氧工高级工理论知识复习资料

一、            判断题（正确的请在括号内打“√”，错误的请在括号内打“×”）

1.>ZG200-400表示屈服点为400N/mm2。  (   )

2.>由于传动效率低，通常适用于功率不超过130KW。  (   )

3.>钢件进行渗碳并淬火后，具有的表面硬度为60-65HRC。  (   )

4.>含碳量小于2%的称为铸铁。  (   )

5.>含碳量超过2%的称为钢。  (   )

6.>润滑油N68的原代号是70#。  (   )

7.>普通螺纹的牙型角为60°。  (   )

8.>常用的有美制螺纹的牙型角为55°。  (   )

9.>常用的有英制螺纹的牙型角为60°。  (   )

10.>包角是带传动的重要参数，一般不能小于90°。  (   )

11.>Y型带是V型带的一种。  (   )

12.>逆向循环主要用于获得低温及使气体液化。  (   )

13.>热力完善度的大小表示着循环经济性的好坏。  (   )

14.>压缩空气带入装置系统的有效能应小于分离产品有效能的总和。  (   )

15.>处于环境状态下的空气的有效能为1。  (   )

16.>当循环为可逆时，则热量转化为机械能的部分最大，即可得到最大功。  (   )

17.>热量中只有一部分为有效能。  (   )

18.>机械能和电能不是有效能。  (   )

19.>定压回热气体制冷循环的经济性比无回热循环显著提高。  (   )

20.>实际循环中压缩机和膨胀机中是等熵过程。  (   )

21.>带膨胀机的天然气液化循环，冷量主要是由气体在膨胀机中的绝热膨胀产生的。  (   )

22.>海兰德循环主要用于中型液态产品设备。  (   )

23.>克劳特液化循环用于大型空分设备。  (   )

24.>一次节流林德循环一般用于制取液空或液氧的小型设备。  (   )

25.>提高液化系数，可以采取适当降低高压空气进换热器时的温度。  (   )

26.>在设计制冷机时应按其可能达到的最大功率来选配电动机。  (   )

27.>气体液化理想循环所消耗的功为最大。  (   )

28.>实际循环的不可逆损失越大，经济性越好。  (   )

29.>有温差的传热是可逆的过程。  (   )

30.>刮瓦是先刮底部，后刮两边瓦口。  (   )

31.>刮瓦的时候，应按钳工刮削作业要求操作。  (   )

32.>水泵振动太大是由于水中有气泡产生涡流。  (   )

33.>水泵出水压力不够是由于产生气蚀。  (   )

34.>水泵排水量不足是由于水泵转速太低。  (   )

35.>水泵不上水是由于转速达不到额定转速。  (   )

36.>空气压缩机在正常运转时不会产生振动的。  (   )

37.>漏气是空压机正常现象。  (   )

38.>对于球形对称分子气体，如氩在Tr=0.7时(对比温度)，其对比蒸气压接近0.1。  (   )

39.>注油泵的泵体柱塞孔椭圆度和圆锥度不能大于0.01毫米。  (   )

40.>当把滚动轴承装到机身轴孔时，可在另一端用圆钢打入。  (   )

41.>空压机在装配时，在靠近三角皮带轮端，要留有曲轴轴向间隙1.5-2.5毫米。  (   )

42.>空分装置在运行中要向保冷箱内充惰性气体。  (   )

43.>长管式冷凝蒸发器的管长取4米左右。  (   )

44.>切换时污氮可不要放空。  (   )

45.>启动干燥器和加温干燥器可以并联使用。  (   )

46.>空气经压缩和冷却后会有水分析出。  (   )

47.>温度降低空气中的水分会析出来。  (   )

48.>吸附器再生后可直接使用。  (   )

49.>上塔压力高一些好。  (   )

50.>溢流斗的尺寸可大可小。  (   )

51.>氩馏份抽口设在含氩量最大的部位。  (   )

52.>活塞膨胀机倒转,高压上升,膨胀前温度升高。  (   )

53.>活塞膨胀机不会发生顶缸现象。  (   )

54.>改变风机碟阀的开度可以调节风机制动的膨胀机的转速。  (   )

55.>膨胀机不使用带压力的密封气。  (   )

56.>透平膨胀机的气量越小却转速越高。  (   )

57.>开大膨胀机进气凸轮制冷量增大。  (   )

58.>中压制氧机提高压力不可以提高液氧面。  (   )

59.>空分装置内最低温度比膨胀机的出口温度还高。  (   )

60.>透平膨胀机不会发生“飞车”现象。  (   )

61.>液化温度与沸腾温度是一回事。  (   )

62.>板牙切入前,两手压力要均匀相等。  (   )

63>铰孔完成后,铰刀应倒转退出。  (   )

64.>当钻孔直径较大时,应分次钻削。  (   )

65.>锉削铅,锡,铝等软金属时可用细锉。  (   )

66.>虎钳的安装一定要牢固可靠。  (   )

67.>可用锤击螺丝刀手把的方法撬开缝隙。  (   )

68.>扳手可以当锤击工具使用。  (   )

69.>各种校准工具允许用手锤击打。  (   )

70.>使用校准平板时要轻吊轻放,避免因冲击引起变形。  (   )

71.>凡固定式铰杠,一般用于两种以上规格的丝锥。  (   )

72.>实际的制冷压缩机高速运转，各个过程不可能保持内部可逆。  (   )

73.>实际的制冷压缩机当气体流过气阀时没有压力损失。  (   )

74.>实际的制冷压缩机的气缸没有余隙容积。  (   )

75.>理想的制冷压缩机示功图表示，它是由吸气、压缩和排气三个过程组成。  (   )

75.>R12对一般金属起腐蚀作用。  (   )

77.>氟里昂是无色无味的物质，泄漏时不易发觉。  (   )

78.>水在R12液体中只能溶解0.0026%(质量百分比)。  (   )

79.>各种制冷剂的燃烧性和爆炸性差别很小。  (   )

80.>表面张力的数值主要取决于液体的性质和它的温度，而与液体上方的气体种类关系甚小。  (   )

81.>制冷剂液体的导热系数随温度的升高而增大。  (   )

82.>制冷剂蒸气的导热系数较小，并且随温度的升高而降低。  (   )

83.>饱和液体的密度与温度无关。  (   )

84.>实际气体循环的热力完善度的数值恒小于1。  (   )

85.>实际气体循环的制冷系数可以大于1，也可小于1。  (   )

86.>实际气体的内能与容积无关。  (   )

87.>理想气体的节流过程的温度效应为1。  (   )

88.>理想气体的节流过程是一个等熵过程。  (   )

89.>当气体实现有外功输出的绝热膨胀时，最理想的情况是可逆的绝热膨胀-即等焓膨胀。  (   )

90.>干冰受热时直接升华为二氧化碳。  (   )

91.>冰的膨胀系数不随温度而变。  (   )

92.>氧压机的气阀一般有环状阀。  (   )

93.>填料的作用是密封活塞杆与气缸之间的间隙的。  (   )

94.>安全阀的启跳压力一般规定为工作压力的1倍。  (   )

95.>节流阀一般用于液空，液氮和透平膨胀机前后的流量调节上。  (   )

96.>一般空分装置的加温有：全加温，局部加温二种。  (   )

97.>消声器的气体流速一般采用在20m/s。  (   )

98.>纯氮塔是由上塔来的液氧作冷源的。  (   )

99.>上塔常装在冷凝蒸发器的上面，也有单独放在下塔的上面的。  (   )

100.>下塔常装在冷凝蒸发器的上面，也有单独放在上塔的上面的。  (   )

101.>筛孔塔板上汽液流动状态可分为：鼓泡，泡沫，雾沫三层。  (   )

102.>塔板与筒体的固定的结构与塔板的材料无关。  (   )

103.>液体在塔板上的流动方向有：环形的单溢流，双溢流，径向溢流。  (   )

104.>气体在经过各层塔板时，分散成许多股气流从小孔中进入液体与之接触，进行传热。  (   )

105.>为了改善空气的冷凝工况，防止不凝结气体积聚，影响传热，液化器下部设有氖氦吹除管。  (   )

106.>管式液化器做成逆流形式，空气在管间液化。  (   )

107.>过冷器可分为：液空过冷器，液氮过冷器。  (   )

108.>冷凝是蒸发的逆过程。  (   )

109.>板式冷凝蒸发器类似于管间的沸腾过程。  (   )

110.>气氮来自下塔上部，在冷凝蒸发器内放出热量而冷凝成液氮，作为上下塔的回流液，参与精馏过程。  (   )

111.>换热器根据换热方式不同，可分为：间壁式，蓄热式。  (   )

112.>换热器根据流体状态可分为：传热双方都没有相变，仅有一侧发生相变。  (   )

113.>铝的强度是铜的三分之一。  (   )

114.>吸附器出口空气中的水分含量与吸附器通气时间无关。  (   )

115.>通气量的增加，下部吸附剂的吸附容量达到饱和，则吸附区逐渐下移。  (   )

116.>吸附是化学反应。  (   )

117.>二氧化碳也叫干冰。  (   )

118.>当饱和蒸气压变化时，在低温段温度变化较大。  (   )

119.>切换式换热器靠化学药剂清除杂质的。  (   )

120.>灰尘带入冷却器中会造成表面污染，导致传热系数增大。  (   )

121.>为了保证制氧机长期安全运行，必须对空气中的杂质用净化设备进行彻底清除。  (   )

122.>英制0.5公斤重的手锤,锤柄一般为350mm。  (   )

123.>锯弓运动速度以每分钟往复60-70次为宜。  (   )

124.>锯条安装在锯弓上的方向是锯齿的前倾方向应向着拉力方向。  (   )

125.>经过氮化处理和淬火的工作，仍然需要回火，以提高韧性。  (   )

126.>抗蚀氮化处理主要用于碳素钢的工件。  (   )

127.>氮化处理后冷却速度要快。  (   )

128.>回火一般是热处理的最先工序。  (   )

129.>退火的工艺过程是由加热、保温和冷却三个部分组成。  (   )

130.>灰口铸铁消除应力退火的加热温度为650-670℃。  (   )

131.>热处理常用设备包括三大类：热处理加热炉；冷却设备；辅助设备。  (   )

132.>40#机械油的凝固点不高于-15℃。  (   )

133.>空压机粗滤油器的目的是保护油泵。  (   )

134.>空压机润滑油的粗滤器在机身油箱中。  (   )

135.>在空气压缩机气缸的注油孔处，一般的都装有截止阀。  (   )

136.>气缸各润滑点的润滑油由齿轮油泵供给。  (   )

137.>实际空气压缩机在气缸内存在有害容积。  (   )

138.>在理想状态时空气压缩机内有阻力损失。  (   )

139.>在理想状态时吸气阀和吸气管路中应毫无阻力。  (   )

140.>在理想状态时当活塞在气缸中到死点位置时有间隙。  (   )

141.>空气压缩机压缩空气的过程包括吸入、压缩过程。  (   )

142.>采用外冷源作为预冷用的循环，主要用于中小型空分设备。  (   )

143.>简单循环主要用于大型空分设备。  (   )

144.>简单循环的等温节流效应，随着高压的增大而增大。  (   )

145.>实际的简单循环内没有跑冷损失。  (   )

146.>实际上简单循环的换热器内部不存在传热温差。  (   )

147.>气体液化所需最小功，与被液化气体的性质无关。  (   )

148.>节流只是降低气体压力的一种方法,把空气等温压缩时,已具备的制冷内因表现出来。  (   )

149.>对于任何压力都有三个转换温度。  (   )

150.>理想气体节流前后的温度是变化的。  (   )

151.>节流过程可以看成绝压过程。  (   )

152.>空气通过节流阀或膨胀机的膨胀制冷获得低温。  (   )

153.>节流与膨胀机膨胀后的压力相同，但这两个状态是不等价的。  (   )

154.>气体的比热容是常数。  (   )

155.>功不可以改变物体的内能。  (   )

156.>工质的内能是由它的温度和压力决定的。  (   )

157.>由于空气中水蒸气的分压力很小，因此可作为理想混合气体处理。  (   )

158.>对空气混合物进行冷凝时，冷凝过程的温度是不变化的。  (   )

159.>汽化潜热的数值就等于饱和蒸汽的焓与饱和液体的焓的差值。  (   )

160.>饱和蒸汽和饱和液体在物性上的差异，随着压力的提高而逐渐缩小。  (   )

161.>各种物质的沸点都是随着压力的提高而降低。  (   )

162.>物质的某一饱和温度，必对应于某一饱和压力。  (   )

163.>在空气分离中，只有在空压机前后的空气可作为理想气体处理。  (   )

164.>单靠降温能使空气发生液化现象。  (   )

165.>对于同一气体来说，压缩性系数取决于相应的压力和比容。  (   )

166.>温度越低，实际气体对理想气体的偏离也越大。  (   )

167.>混合气体不适应于理想气体各有关定律。  (   )

168.>混合气体的性质，取决于组成混合气体的各组分的含量。  (   )

169.>理想气体是存在的。  (   )

170.>气体定律是表示在气体状态发生变化时，气体的基本状态参数p，v，T三者之间的关系。  (   )

171.>同一气体在不同的温度和压力条件下，有相同的比容。  (   )

172.>工厂习惯把压强称为压力。  (   )

173.>温度越高，分子的热运动平均动能就越低。  (   )

174.>描写气体状态的基本参数是温度，压强，比容。  (   )

175.>描写物质每一聚集状态下的特性的物理量，称为物质的状态参数。  (   )

176.>氩能助然。  (   )

177.>氩能燃烧。  (   )

178.>氮的化学性质很活泼。  (   )

179.>氮约占空气的五分之四。  (   )

180.>氧在自然界中分布相当不广泛。  (   )

181.>获得低温不需要有相应的一套设备。  (   )

二、选择题（请将正确答案的代号填入括号内）

1.>下面是碳素工具钢代号的是(   )。

A．30CrMnSi    B．Q235A    C．12Mn    D．T8

2.>下面是合金钢结构钢代号的是(   )。

A．30CrMnSi    B．Q235A    C．12Mn    D．T8

3.>下面是调质的代号符号是(   )。

A．T    B．Th     C．C    D．Z

4.>下面是淬火的代号符号是(   )。

A．T    B．Th    C．C    D．Z

5.>下面是正火的代号符号是(   )。

A．T    B．Th    C．c    D．Z

6.>下面是退火的代号符号是(   )。

A．T    B．Th    C．C    D．Z

7.>下面哪种是圆锥内螺纹的特征代号(   )。

A．M    B．Tr    C．Rc    D．Rp

8.>面哪种是圆柱内螺纹的特征代号(   )。

A．M    B．Tr    C．Rc    D．Rp

9.>下面哪种是梯形螺纹的特征代号(   )。

A．M    B．Tr    C．Rc    D.Rp

10.>下面哪种是普通螺纹的特征代号(   )。

A．M    B．Tr    C．Rc    D．Rp

11.>活塞环厚度磨损<径向磨损>超过(   )毫米应进行更换。

A．1～2    B．10～20    C．20～30    D．30～40

12.>活塞环槽两端面应垂直于活塞杆孔，其不垂直度在100毫米长度内不大于(   )毫米。

A．0.015    B．0.02    C．0.025    D．0.03

13.>活塞销孔中心线与活塞外圆柱面中心线不相交偏差在活塞外径小于等于250毫米时，不大于(   )毫米。

A．0.015    B．0.02    C．0.025    D．0.03

14.>活塞的外圆同活塞杆孔中心线的不同轴度不大于(   )毫米。

A．0.02～0.05    B．0.05～0.07    C．0.07～0.09    D．0.1～0.15

15.>筒状活塞的活塞销孔中心线同活塞中心线的不垂直度，在100毫米长度上不大于(   )毫米。

A．0.015    B．0.02    C．0.025    D．0.03

16.>活塞杆孔中心线同轴肩支承面的不垂直度在100毫米长度内不超过(   )毫米。

A．0.015    B．0.02    C．0.025    D．0.03

17.>气缸在100～150毫米直径时气缸的最大允许的磨损量为(   )毫米。<此值指的是沿气缸圆周均匀磨损值>

A．0.2    B．0.3    C．0.4    D．0.5

18.>气缸内孔因某些缺陷，必镗去较大尺寸时，可增至(   )毫米，应采用镶套。

A．0～5    B．5～10    C．10～15    D．15～20

19.>在经过镗缸时，气缸内孔镗去的尺寸一般不大于(   )毫米。

A．1    B．1.5    C．2    D．2.5

20.>由于气缸直径的加大，而增加的活塞力，不得大于原来设计的(   )%。

A．5    B．10    C．15    D．20

21.>气缸经过镗削加工后，其壁厚减少的尺寸，不得大于原来尺寸的(   )。

A．1/3    B．1/6    C．1/9    D．1/12

22.>气缸经过镗削加工后，直径增大的尺寸不得大于原来尺寸的(   )%。

A．1    B．1.5    C．2    D．2.5

23.>紧固气缸盖的各个螺栓的轴线，应与各个相应的安装表面垂直，允许的不垂直度就螺栓的长度而言不得超过(   )毫米。

A．0.15～0.2    B．0.25～0.3    C．0.3～0.35    D．0.35～0.4

24.>气缸上装置气缸盖用的止口，必须与气缸同一中心，它的偏差不得超过(   )毫米。

A．0.015    B．0.02    C．0.025    D．0.03

25.>立式空气压缩机两个气缸的中心线应平行，在100毫米长度内，它的不平行度不能超过(   )毫米。

A．0.015    B．0.02    C．0.025    D．0.03

26.>气缸的水套应进行(   )MPa的水压试验。

A．0.1    B．0.2    C．0.3    D．0.4

27.>铸铁气缸或有缸套的气缸，检修、装配完后应进行水压试验，试验的压力为工作压力的(   )倍。

A．0.5    B．1    C．1.5    D．2

28.>如果飞轮磨损太严重时，可在旧键的对面或和它相差(   )°的位置上重新加工键槽。

A．360    B．270    C．180    D．90

29.>飞轮的键槽磨损严重，需加宽时，不得超过原来尺寸的(   )%。

A．1～5    B．5～10    C．10～15    D．15～20

30.>联轴器的连接孔与皮圈在橡胶圈外径为18～40毫米时，橡胶圈与联轴器销孔的间隙为(   )毫米。

A．0.05～0.5    B．0.5～0.1    C．0.1～0.15    D．0.2～0.25

31.>三角皮带轮孔的中心线与皮带轮的中心线，其偏差不得超过(   )毫米。

A．0.01～0.04    B．0.05～0.08    C．0.09～0.12    D．0.13～0.16

32.>三角皮带轮的槽沟表面，每边磨损(   )毫米时，需进行车削修理。

A．1    B．2    C．3    D．4

33.>安装活塞杆紧固螺母的支承面，对十字头中心线的不垂直度，在100毫米上不大于(   )毫米。

A．0.05    B．0.015    C．0.02    D．0.025

34.>十字头与活塞杆连接的螺纹控制中心线，对十字头磨擦面中心线的倾斜角度，在100毫米上不大于(   )毫米。

A．0.05    B．0.015    C．0.02    D．0.025

35.>十字头销孔的中心线对十字头摩擦面中心线的不垂直度,在100毫米长度上不大于(   )毫米。

A．0.05    B．0.015    C．0.02    D．0.025

36.>连杆螺纹对螺栓的中心线应垂直，其斜度不大于(   )毫米。

A．0.05    B．0.015    C．0.02    D．0.025

37.>连杆螺栓头的支承面边缘对中心线的跳动允差(   )毫米。

A．0.05    B．0.015    C．0.02    D．0.025

38.>曲轴校直时的反向压弯量要比原弯曲量大一些，以不超过原弯曲量的(   )倍为宜。

A．1～1.5    B．1.5～2.0    C．2～2.5    D．2.5～3

39.>曲轴弯曲热力校正时加热温度一般控制在(   )℃之间。

A．100～250    B．200～350    C．300～450    D．500～550

40.>修磨后的曲轴曲拐的椭圆度最大不超过(   )毫米。

A．0.05    B．0.04    C．0.01    D．0.0

41.>当轴颈的锥度小于(   )毫米左右时，就可以用硬模与研磨夹环作进一步的修正与抛光。

A．0.05    B．0.1    C．0.15    D．0.2

42.>曲拐轴颈其椭圆度和圆锥度不大于(   )毫米时，可用手锉或用抛光用的木夹具中间夹细砂布进行研磨修正。

A．0.05    B．0.1    C．0.15    D．0.2

43.>曲拐轴颈在100毫米以下时曲拐轴颈的允许最大磨损量为(   )毫米。

A．0.10    B．0.12    C．0.13    D．0.14

44.>曲轴轴颈在100毫米以下时曲轴轴颈的允许最大磨损量为(   )毫米。

A．0.1    B．0.2    C．0.3    D．0.5

45.>各曲拐轴颈的角度的偏差不得超过规定角度的(   )。

A．±0.01°    B．±0.02°    C．±0.03°    D．±0.05°

46.>各曲拐轴的中心线和曲轴轴颈的中心线距离应相等，偏差不得超过公称尺寸的(   )毫米。

A．±0.01    B．±0.02    C．±0.03    D．±0.05

47.>曲轴轴颈及曲拐轴颈在同一根曲轴上应当有同一的尺寸，各轴颈直径间的差别不大于(   )毫米。

A．0.01    B．0.02    C．0.03    D．0.05

48.>空压机曲轴轴颈对中心线的跳动不大于(   )毫米。

A．0.01   B．0.02    C．0.03    D．0.04

49.>空压机曲拐轴颈的中心线对轴颈的中心线不平行度在100毫米上不大于(   )毫米。

A．0.02    B．0.04    C．0.06    D．0.08

50.>一般空气分离设备配用的氮压机的工作压力(   )kPa。

A．1569.6--4414.5    B．2993--16186.5    C．784.8--16186.5

D．16186.5--39994.5

51.>一般空气分离设备配用的氧压机的工作压力(   )kPa。

A．1569.6～4414.5    B．2993～16186.5    C．784.8～16186.5       D．16186.5～39994.5

52.>一般空气分离设备配用的空压机的工作压力(   )kPa。

A．1569.6～4414.5    B．2993～16186.5    C．784.8～16186.5   D．16186.5～39994.5

53.>主冷凝蒸发器的温差可按(   )求出。

A．T=273.15+t

B．t=T-273.15

C．T液氧均=(T液氧面+T液氧底)÷2

D．Δt冷凝=T氮冷凝-T液氧均

54.>制取纯氮的空分装置流程多采用(   )。

A．筛板塔流程    B．填料塔流程    C．双塔流程    D．单塔流程

55.>一般中压流程的制冷量主要来自(   )。

A．膨胀机的绝压膨胀    B．膨胀机的绝热膨胀    C．等温节流

D．等压节流

56.>一般要求换热器应具有(   )。

A．阻力大    B．体积大    C．传热率高    D．传热率低

57.>氧气加压充瓶一般采用如下中的(   )设备进行。

A．鼓风机    B．膜压机    C．空压机    D．氧压机

58.>如安装后系统在运行前应进行(   )。

A．全部加温    B．清洗    C．局部加温    D．吹扫

59.>(   )系统应考虑尽量保证设备运行安全操作及维修方便。

A．加温    B．换热    C．控制    D．分离

60.>(   )系统是保证获得预定产品产量和纯度的关键设备.

A．压缩    B．换热    C．制冷    D．分离

61.>小型空分设备大都采用中压膨胀循环,压力要求为(   )MPa。

A．0.35～1    B．1.35～2.5    C．8.5～20    D.20

62.>当压缩的空气量很大,而压力要求不高时,一般采用(   )式压缩机。

A．透平    B．活塞    C．离心    D．膜片

63.>当压缩的空气量不很大,而压力要求较高时,一般采用(   )式压缩机。

A．透平    B．活塞    C．离心    D．膜片

64.>制取纯氮时,氩汇集在(   )中,从而影响氮和氧的纯度。

A．上塔    B．下塔    C．冷凝蒸发器    D．换热器

65.>如果氮的纯度低,下塔的工作压力相应的(   )。

A．高    B．低    C．无要求    D.无关

66.>经过预冷后,再生吸附器平均氮耗为(   )m3/h。

A．62.5    B．52.5    C．42.5    D．32.5

67.>一般情况下无预冷空气时,再生吸附器所需的氮耗为(   )m3/h。

A．120    B．110    C．100    D．90

68.>如果增加氟里昂预冷,使吸附温度由30℃降至5℃则吸附二氧化碳的量提高(   )。

A．七倍    B．五倍    C．三倍    D．一倍

69.>1.5℃的吸附容量约是30℃的(   )。

A．一倍    B．二倍    C．三倍    D．四倍

70.>0℃时冰的导热系数为(   )W/ｍ·K。

A．2.23    B．2.78    C．3.384    D．4.43

71.>0℃时冰的升华压力为(   )KPa。

A．0.063    B．0.00387    C．0.00116    D．0.61

72.>气缸的直径在100～150毫米允许的最大椭圆度为(   )毫米。

A．0.15    B．0.20    C．0.25    D．0.30

73.>曲拐轴颈在100毫米以下允许的最大磨损量为(   )毫米。

A．0.12    B．0.1    C．0.2    D．0.22

74.>曲轴颈轴颈在100毫米以下允许的最大磨损量为(   )毫米。

A．0.12    B．0.1    C．0.2    D．0.22

75.>经修理后的曲轴轴颈直径减少量应不超过原来直径的(   )。

A．5%    B．10%    C．15%    D．20

76.>为了保证曲轴在运动中所需的压力油，多在曲轴内钻有(   )。

A．曲轴颈    B．通油孔    C．曲柄轴颈    D．键槽

77.>为了防止疲劳断裂，在曲轴的(   )和(   )加工时都留有园角。

A．曲轴颈    B．通油孔    C．曲柄轴颈    D．键槽

78.>曲轴一般用(   )和(   )号优质碳素钢锻造而成。

A．10    B．15    C．40    D．45

79.>轴瓦如要进行刮削，则在最后一次加工工序上应流出刮削余量(   )毫米。

A．0.1～0.15     B．1～1.5      C．1.5～2       D．2～2.5

80.>修理机体、气缸时焊补是采用(   )的方法。

A．栽丝修补法    B．裂缝补板修补法    C．金属扣合修补法

D.冷焊法

81.>裂缝补板修补法的钻孔的每个螺孔间距为(   )毫米。

A．5～10    B．10～15    C．15～20    D．20～25

82.>裂缝补板修补法的补板与母体一齐沿边缘距离(   )毫米处钻出直径为(   )毫米的螺孔。

A．5～10    B．10～15    C．6～8    D．10～20

83.>裂缝补板修补法的补板大小应能完全盖过裂缝外边再大出(   )毫米。

A．20～30    B．40～50    C．60～70    D．70～80

84.>裂缝补板修补法首先在外部裂缝处的两端分别用(   )毫米钻头钻出两个止裂小孔。

A．1～2    B．2～3    C．3～5    D．5～8

85.>在塔板上，一般气速越大，鼓泡区的范围(   )。

A．越大    B．越小    C．没变化    D．无影响

86.>空分塔中筛孔直径在(   )mm范围内。

A．0.3～1.3    B．0.5～1.3    C．0.7～1.3    D．0.9～1.3

87.>板式液化器做成(   )形式。

A．顺流    B．叉流    C．逆流    D．垂直

88.>液化量越多，则液化器内的压力(   )。

A．越高    B．越低    C．不变    D．无影响

89.>过冷器一般采用(   )式换热。

A．顺流    B．交叉    C．逆流    D．垂直

90.>一般情况下，气体的放热比液体放热要(   )。

A．好    B．差    C．相等    D．无法比较

91.>冷凝蒸发器用于(   )之间进行热交换。

A．液氧与液氧    B．液氮与液氮    C．液氮与气氧    D．液氧与气氮

92.>(   )冷凝蒸发器一般用于辅助冷凝蒸发器。

A．长管    B．短管    C．盘管    D．板式

93.>一般情况下，阻力每增加0.1大气压，将使能耗增加(   )。

A．1%    B．2%    C．3%    D．4%

94.>空分装置中低温气体复热不完全增加1℃，将导致能耗增加(   )左右。

A．1%    B．2%    C．3%    D．4%

95.>以5A分子筛为例，它的吸附容量为(   )gH2O/kg。

A．150～200    B．78～85    C．30～50    D．20～25

96.>以5A分子筛为例，它的粒度(   )mm。

A．4～8    B．3～7    C．4～5    D．9～12

97.>以5A分子筛为例，再生温度为(   )℃。

A．140～160    B．250～280    C．280～320    D．350～400

98.>每克硅胶的表面积达(   )m2/g。

A．100～600    B．200～600    C．300～600    D．400～600

99.>吸附法主要用于被吸附物质的浓度(   )的场合。

A．很高    B．很低    C．无要求    D．无关紧要

100.>对每公斤空气来说,随着压力的提高,每公斤空气中的含湿量是(   )的。

A．增加    B．减少    C．不变    D．无法比较

101.>每m3空气中饱和水分含量及对应的饱和水蒸气压力仅与温度有关.当压力越高，空气的重度(   )。

A．越大    B．越小    C．不变    D．无法比较

102.>每m3空气中饱和水分含量及对应的饱和水蒸气压力仅与温度有关.当压力提高而温度不变时，则空气中饱和水分含量(   )。

A．越高    B．越低    C．不变    D．无法比较

103.>每m3空气中饱和水分含量及对应的饱和水蒸气压力仅与温度有关.温度越高，饱和水蒸气压力(   )。

A．越高    B．越低    C．不变    D．无法比较

104.>每m3空气中饱和水分含量及对应的饱和水蒸气压力仅与温度有关，温度越高饱和水分含量(   )。

A．越大    B．越小    C．不变    D．无法比较

105.>二氧化碳在(   )℃时开始以固态形式析出。

A．-110    B．-130    C．-150    D．-170

106.>当空气的温度低于(   )℃时，水分即开始变成冰或雪。

A．0    B．10    C．11    D．12

107.>空分装置是在温度很低的范围内操作，其中最低的温度约为(   )℃。

A．-140    B．-185    C．-194    D．-273

108.>二氧化碳在空气中的含量约为(      )g/m3。

A．0.2～0.9    B．0.4～0.9    C．0.6～0.9    D．0.8～0.9

109.>空气中水分的含量约为(   )g/m3。

A．1～40    B．2～40    C．3～40    D．4～40

110.>通过湿式过滤器后洁净空气的灰尘含量少于(   )mg/m3。

A．0.05    B．0.5    C．1    D．1.5

111.>在冶金企业周围空气中固体杂质的含量为(   )g/m3。

A．0.025    B．0.05    C．0.075    D．0.1

112.>一般空气中固体杂质的含量为(   )g/m3。

A．0.005～0.01     B．0.01～0.1     C．0.1～1     D．1～10

113.>节流过程可以看成为(   )过程。

A．膨胀    B．压缩    C．绝热    D．绝压

114.>如果压缩机不进行冷却，对外没有散热，称为(   )。

A．温度不变    B．压力不变    C．绝压压缩    D．绝热压缩

115.>临时停机时，液氧液面会(   )。

A．上升    B．下降    C．不变    D．无显示

116.>压缩机终压力为6～30kg/cm2那么压缩机的级数为(   )。

A．1    B．2    C．3    D．4

117.>低温常用(   )温度计。

A．玻璃    B．压力表式    C．热电偶    D．铂电阻

118.>截止阀的安装，最好使管道中的流体从阀的(   )向阀瓣流过。

A．左面    B．右面    C．上面    D．下面

119.>热不可能自发地，不付代价地从一个低温物体传给另一个高温物体是(   )提出的。

A．克劳修斯    B．克劳特    C．海兰得    D．卡彼查

120.>下塔的富氧液就处在(   )。

A．露点温度    B．泡点温度    C．干球温度    D．湿球温度

121.>精馏塔顶部的气体温度，处在(   )以下。

A．露点温度    B．泡点温度    C．干球温度    D．湿球温度

122.>湿空气经压缩，烘干等过程时干空气量是(   )的。

A．增加    B．减少    C．不变    D．无法比较

123.>热力学第一定律的公式为(   )。

A．W+Q=ΔU    B．Q=mc(t2-t1)    C．PV=RT    D．T=273.15+t;

124.>如果将1公斤空气在一个大气压力下由30 ℃冷却到饱和液体状态需放出(   )大卡的热量。

A．100    B．102.5    C．105    D．107.5

125.>用于粗锉的1号纹的齿距为(   )毫米。

A．0.25～0.2    B．0.33～0.25    C．0.77～0.42    D．2.3～0.83

126.>对于直径大于(   )的螺杆，最好用活动板牙分次套丝，以防板牙损坏。

A．M12    B．M22    C．M32    D．M42

127.>(   )毫米以下的钻头只有直柄钻头。

A．Φ6    B．Φ8    C．Φ10    D．Φ12

128.>国产普通水平仪的刻度值为(   )。

A．0.02～0.03毫米/米    B．0.02～0.04毫米/米

C．0.02～0.05毫米/米    D．0.02～0.06毫米/米

129.>内六方扳手被旋螺丝的尺寸范围是(   )。

A．M3-M14    B．M3-M24    C．M3-M34    D．M3-M44

130.>活动扳手150毫米相当于旧标准的(   )。

A．6"    B．8"    C．10"    D．12"

131.>攻直径为M8以下的丝时铰杠的规格是(   )。

A．6"    B．9"    C．11"    D．15"

132.>錾切低碳钢时楔角取(   )℃。

A．20-30    B．30-50    C．50-60    D．60-70

133.>錾切碳素钢结构或合金钢时楔角取(   )℃。

A．20～30    B．40～50    C．50～60    D．60～70

134.>錾切工具钢时楔角取(   )℃。

A．20～30    B．40～50    C．50～60    D．60～70

135.>灰口铸铁的回火温度一般为(   )℃。

A．600～650    B．500～600    C．400～600    D．200～300

136.>可锻铸铁淬火温度一般采用(   )℃。

A．450    B．550    C．750    D．850

137.>一般孔径在(   )mm以下钻孔时可用手把住工件进行。

A．8    B．10    C．12    D．14

138.>下面(   )是装配工具。

A．手锤    B．手锯    C．铰手    D．板手

139.>下面(   )是攻丝工具。

A．手锤    B．手锯    C．铰手    D．板手

140.>下面(   )是錾切工具。

A．手锤    B．手锯    C．铰手    D．板手

141.>下面(   )是切割工具。

A．手锤    B．手锯    C．铰手    D．板手

142.>常用钻床的代号用(   )表示。

A．W    B．X    C．Y    D．Z

143.>安全电压为(   )V以下。

A．24    B．36    C．45    D．54

144.>通过人体的电流在(   )A以上时就要发生危险.

A．0.05    B．0.06    C．0.07    D．0.08

145.>电击穿强度的单位(   )。

A．kv    B．kv/cm    C．cm    D．cm2

146.>为了获得较低的蒸发温度(   )℃，就要应用多级压缩循环。

A．0～-10    B．-10～-20    C．-30～-70    D．-80～-100

147.>单级制冷机一般可制取(   )℃以上的低温。

A．-43    B．-42    C．-41    D．-40

148.>R12在与铁、铜等金属接触时在(   )℃时分解，并生成氢、氟和光气

A．410～430    B．440～450    C．460～470    D．480～490

149.>R12在多级活塞式制冷机中可达到(   )℃的低温。

A．-60    B．-70    C．-80    D．-90

150.>一般规定R12中的含水量不得超过(   )%。

A．0.25    B．0.025    C．0.0025    D．0.00025

151.>干冰的升华温度为(   )℃。

A．-78.5    B．-88.5    C．-98.5    D．-100.5

152.>干冰的升华热为(   )kj/kg。

A．373.6    B．473.6    C．573.6    D．673.6

153.>氧化锆氧分析仪加热炉炉温度一般为恒定值，此值约为(   )℃。

A．450～500    B．500～600    C．700～750    D．750～800

154.>氧化锆氧分析仪气体流量一般控制在(   )ml/min。

A．450    B．500    C．550    D．600

155.>R12当温度达到(   )℃以上时，与明火接触分解出光气。

A．100    B．200    C．300    D．400

156.>一千克零摄氏度的水冰溶化成同温度的水时，可以吸收(   )kj的热量A.235     B．335    C．435    D．535

157.>1公斤水温度升高1℃可以使1公斤空气温度降低(   )℃。

A．1    B．2    C．3    D．4

158.>空气在冷却器中的温降比冷却水的温升(   )。

A．大    B．小    C．相等    D．无法比较

159.>通常把获得(   )℃以下的低温叫深冷。

A．-10    B．-50    C．-70    D．-100

160.>对于150标准立方米/时的制氧机来说,空气量为1320标m3/时,其中的含氩气量为(   )标m3/时。

A．12    B．22    C．32    D．42

161.>在空气中氩占了(   )%。

A．0.930    B．0.931    C．0.932    D．0.933

162.>GB8982-88《医用氧气》技术要求中氧含量%<V/V>应不小于(   )。

A．99.5    B．99.95    C．99.995    D．99.9995

163.>在空气中氮占了(   )%。

A．78    B．78.01    C．78.02    D．78.03

164.>1升液氩可以汽化成(   )标准立方米气氩。

A．1.5    B．0.80    C．0.70    D．0.65

165.>1升液氧可以汽化成(   )标准立方米气氧。

A．1.5    B．0.80    C．0.70    D．0.65

166.>1升液氮可以汽化成(   )标准立方米气氮。

A．1.5    B．0.80    C．0.75    D．0.65

167.>通常说一瓶氧气有(   )m3的氧。

A．2    B．4    C．6    D．8

168.>凡是与氧接触的管道和部件等，均应(   )。

A．吹干    B．清除杂质    C．清除水分    D．清除油脂

169.>对一定型式和尺寸的流量孔板来说，孔板两面的压差可间接地反映出流量的大小，压差越大，流量(   )。

A．越小    B．越大    C．不变    D．无影响

170.>动平衡是使转子在旋转时,检查转子的不平衡因素,并设法消除其不平衡(   )。

A．力量    B．力矩    C．力臂    D．重量

171.>稀有气体的提取，如在粗氩塔中进行氩，氧分离，去氮塔中进行氩，氮分离，都是(   )的具体应用。

A．分凝法    B．冷冻法    C．精馏法    D．吸附法

172.>若产品氮气中氩的含量明显增大，则说明最高氩浓度是在(   )。

A．上塔的中部    B．上塔的底部    C．上塔提馏段

D．上塔的精馏段

173.>压缩机采用多级压缩，可以降低(   )。

A.原材料    B.压缩功    C.排气温度    D.油

174.>压缩机采用多级压缩，可以节省(   )。

A．成本    B．原材料    C．油    D．压缩功

175.>气体在气缸内压缩，压缩比升高，排气温度(   )。

A．降低    B．升高    C．不变    D．无影响

176.>利用风机制动的透平膨胀机，在(   )的情况下，会发生飞车。

A．当输出功率等于制动功率时    B．当制动功率大于输出功率时

C．制动功率小于输出功率时      D．当输入功率等于制动功率时

177.>压缩机曲轴轴颈与轴瓦之间间隙，当轴颈为90mm时，其最小间隙为(   )mm。

A．1    B．0.8    C．0.08    D．0.05

178.>活塞式压缩机气缸直径为185mm，椭圆度不得超过(   )mm。

A．1    B．0.8    C．0.5    D．0.4

179.>压缩机是高速旋转机械，靠润滑油注入轴承，使轴颈与轴瓦之间变为(   )摩擦。

A．直接    B．间接    C．液体    D．无

180.>活塞式膨胀机电源突然切断，膨胀机进气阀又处于开启状态，气源不能迅速切断，就会(   )。

A．发生撞缸    B．发生事故    C．发生飞车    D．没关系

181.>活塞压缩机的每一级的压缩比不能过大的主要原因，是由于(   )的限制。

A．吸气温度    B．轴承温度    C．排气温度    D．润滑油温度

182.>活塞式压缩机级数的确定，是根据每一级的(   )来确定的。

A．排气量    B．排气温度    C．吸气量    D．吸气温度

183.>对于无油润滑空压机而言，一般规定每一级的排气温度不得超过(   )

A．200℃    B．170℃    C．190℃    D．180℃

184.>活塞式膨胀机的产冷量降低，同时出口温度有明显提高，是由于(   )所造成。

A．进气阀卡住    B．排气阀卡住    C．进排气阀都卡住

D.不会出现这种现象

185.>透平膨胀机的实际绝热效率总是(   )。

A．大于1    B．小于1    C．相等    D．无法比较

186.>透平膨胀机的实际制冷量总比理论制冷量要(   )。

A．大    B．小    C．相等    D．无法比较

187.>分子筛吸附水分，二氧化碳，乙炔的过程都属于(   )过程。

A．挥发    B．化合    C．物理    D．化学

188.>每立方米空气中饱和水份含量及对应的饱和水蒸气压力与空气温度有关。空气温度越高，饱和水蒸气压力(   )。

A．越小    B．越高    C．越大    D．越低

189.>每立方米空气中饱和水份含量及对应的饱和水蒸气压力与空气温度有关。空气温度越高,饱和水分含量(   )。

A．越小    B．越高    C．越大    D．越低

190.>在分馏塔中，氧气纯度要比液氧纯度(   )。

A．低    B．高    C．相等    D．无法比较

191.>在空气精馏塔中，回流比大，(   )纯度低。

A．气相氧    B．液相氮    C．液相氧    D．气相氮

192.>在空气精馏塔中，回流比大，(   )纯度高。

A．气相氧    B．液相氮    C．液相氧    D．气相氮

193.>单级精馏塔分离空气是很不完善的，经济性一般(   )。

A．很好    B．较好    C．较差    D．无关

194.>在空分装置中,蒸气冷凝和液体蒸发过程是两个相反的过程,但均是由(   )的过程。

A．量变到量变    B．质变到质变    C．量变到质变    D．不变

195.>上塔底部压力也就是(   )的压力。

A．下塔的压力    B．换热器的压力    C．冷凝蒸发器液氧面上

D．冷凝蒸发器液氧底部

196.>制氧机在夏天气温较高时，或在高原地区气压较低时，空压机的排气量会(   )。

A．增加    B．减少    C．不变    D．无法比较

197.>在塔内工作压力回流比一定的条件下，精馏塔的理论塔板数的多少，主要是根据产品的(   )决定。

A．压力    B．产量大小    C．纯度    D．温度

198.>空气的干燥程度往往是以(   )来衡量。

A．湿度    B．饱合点    C．露点    D．沸点

199.>对于干燥空气来说，硅胶的性能要比铝胶(   )。

A．好    B．差    C．相等    D．无法比较

200.>对硅胶而言, 在干燥吸附器内, 推荐流体的空塔速度为(   )1/cm2*s。

A．0.5～0.8    B．0.1～1.0    C．0.3～0.5    D．0.2～0.3

201.>根据空分装置的要求，净化后的空气中二氧化碳含量不得超过(  )。

A．30PPm    B．20g    C．20PPm    D．2PPm

202.>压力的法定单位是(   )。

A．Pa    B．at    C．mmHg    D．kg/m2

203.>描写气体状态的基本参数除了温度，压强以外，还有(   )。

A．流量    B．重量    C．体积    D．比容

204.>一般规定活塞式压缩机的每一级排气温度，通常不得超过(   )。

A．180℃    B．70℃    C．60℃    D．190℃

三、填空题（请将正确答案填在横线空白处）

1.>滚动轴承按轴承承受的载荷方向和大小，分为(      )、(      )两种。

2.>向心滑动轴承有(      )、(      )、(      )等三种类型。

3.>弹簧有(      )、(      )等两大类。

4.>花键有(      )、(      )、(      )等类型。

5.>销有(      )、(      )两种类型。

6.>平键联接有(      )、(      )和(      )等类型。

7.>螺旋传动的功用有(      )、(      )、螺旋传动机构具有自锁性、结构简单，传动平稳，无噪声等特点。

8.>防止螺纹联接松动的方法有(      )、(      )、(      )等。

9.>螺纹联接的基本类型有(      )、(      )、(      )、(      )四类。

10.>轴颈椭圆度和圆锥度的修正时可根据具体情况采用(      )、(      )、(      )、(      )和移动机床等专用设备、工具。

11.>实行逆向循环需要消耗一定的(      )为代价来完成(      )。

12.>对于不同的气体，液化所需的(      )最小功(      )。

13.>实际的气体液化循环，由于有各种(      )，所以消耗的功总是(      )理论最小(      )。

14.>气体液化循环所耗的功等于(      )、 (      )的差值。

15.>气体液化循环的作用在于得到低温(      )，这就不同于以获得(      )目的的制冷循环。

16.>蒸汽压缩制冷循环的(      )和(      )是在(      )的情况下进行，不可逆性小，故循环的制冷系数(      )。

17.>由于气态工质的等温(      )、(      )过程难以实现，故不能按(      )循环运行。

18.>工业生产上最先采用(      )制冷循环来获得(      )。

19.>逆向循环主要用于(      )、(      )。

20.>盐水溶液一般是用(      )、(      )或(      )配制成的。

21.>(      )和(      )的螺纹连接要加好(      )。

22.>制作气缸垫通水孔时,不得(      ),以免影响气缸(      )。

23.>气缸装配时要与气缸(      )通道孔位置(      )。

24.>测(      )、(      )死点间隙时应将(      )和(      )用螺母紧固好之后再测。

25.>负荷试车时应对(      )、(      )、(      )等进行一次全面的检查。

26.>冷却器芯子有严重的(      )时应进行修理。

27.>阀座和阀片(      )或(      )时应进行修理。

28.>活塞在(      )时应进行更换。

29.>活塞环重量减轻了(      )%时应更换。

30.>活塞杆磨损大于(      )毫米时应进行修理。

31.>气缸镜面加工精度在气缸直径不大于(      )毫米，不大于(      )精度直径公差的(      )%。

32.>键槽的两边磨损较严重时，需将键槽加宽，但加宽的限度不得超过原来尺寸的(      )%。

33.>联轴器的橡胶圈的外径与销孔的间隙在(      )毫米时，间隙为(      )毫米。

34.>三角皮带轮的孔的(      )与皮带轮的(      )，其偏差不得超过(      )毫米。

35.>三角皮带轮的槽沟表面，每边磨损(      )毫米时，需进行(      )。

36.>飞轮轴孔的(      )和(      )不得超过(      )毫米。

37.>飞轮的外园(      )与轴孔的(      )其偏差不得超过(      )毫米。

38.>飞轮轴孔应当(      )、(      )、(      )、(      )等缺陷。

39.>安装活塞杆紧固螺母的支承面，对十字头中心线的不垂直度，在(      )毫米上不大于(      )毫米。

40.>十字头与活塞杆连接的螺纹孔中心线，对十字头磨擦面中心线的倾斜度，在(      )毫米长度上不大于(      )毫米。

41.>十字头销孔的中心线对十字头磨擦面中心线的不垂直度，在(      )毫米长度上不大于(      )毫米。

42.>十字头磨擦面和十字头销外表面的椭圆度和圆锥度不大于(      )精度直径公差的(      )。

43.>十字头体或滑板的巴氏合金层应(      )、(      )、(      )等缺陷。

44.>十字头体、十字头销经过机加工后，检查无裂纹、(      )、(      )、(      )、(      )等缺陷。

45.>活塞杆承受(      )载荷,因此活塞紧固在活塞杆上必须保证(      )可靠。

46.>一克分子的任何气体,在常温和101325Pa下,它们所占的体积(      )。

47.>输送压力小于1.5MPa的低压氧气所用的管道材质可采用(      )；输送压力大于1.5MPa的高压氧气管道所用材质需要采用(      )或(      )制导管。

48.>运行中的分馏塔,节能的主要措施就是设法减少塔内的(      ),(      )损失,严格控制热交换的(      )温差,延长(      )周期。

49.>当氧气管道穿过天花板,间壁墙或建筑物时,应在管外另加(      ),在(      )内的氧气管道应没有焊口接头处。

50.>氧气管道内氧气流速,按我国氧气站设计规范规定允许压力为(      )；氧气流速为(      )。

51.>带活塞式膨胀机的中压流程的中小型空分设备,控制制氧液面高度的手段是操作(      )和(      )。

52.>全低压流程的大型制氧机(      )清洗一次。

53.>一般小型制氧机(      )清洗一次。

54.>当分馏塔内进入了(      ),(      ),(      ),(      )时需进行清洗。

55.>导磁性的工具物体不要与带磁性的物体接触,  以免修理与装配时使仪器的(      ),(      )降低。

56.>在带膨胀机的克劳特循环的中小型制氧机中,T3温度由进入第二热交换器的(      ),(      )来决定。

57.>离心式液氧泵存在着(      ),(      ),(      ),(      )等损失。

58.>活塞式油润滑压缩机的润滑系统,主要包括(      ),(      ),(      )等运动部分的润滑。

59.>活塞式压缩机按排气量的大小,可分为(      )的小型压缩机, (      )的中型压缩机,(      )的大型压缩机。

60.>活塞式油润滑压缩机的润滑系统,主要对压气部分的润滑有(      ), (      )。

61.>活塞式压缩机结构特点可分为(      ),(      )。

62.>影响手工分析氧纯度的精确性的原因有(      )、(      )、(      )、(      )。

63.>影响孔板流量计读数准确性的原因有(      )、(      )、(      )。

64.>汉普逊液面计常出现(      ),(      ),(      )等故障。

65.>常用的压力计有(      ),(      )两大类。

66.>要避免液氧泵的汽蚀应注意(      ),(      ), (      ),(      )等问题。

67.>油压下降的原因有(      ),(      ),(      ), (      )等几种造成的。

68.>活塞环一般有(      ),(      ),(      )等几种形式。

69.>活塞式压缩机气阀发生故障时由(      ),(      )来判断的。

70.>活塞式压缩机发生撞缸是由(      ),(      ),(      ),(      )等原因造成的。

71.>丝锥有(      )、(      )、(      )等几种。

72.>铰刀有(      )、(      )、(      )等。

73.>非标刀具有(      )、(      )、(      )、(      )等。

74.>按用途分锉刀有(      )、(      )、(      )等几种。

75.>按锉刀截面分锉刀有(      )、(      )、(      )、(      )、三角锉几种。

76.>常用的水平仪有(      )、(      )、(      )等几种。

77.>虎钳有(      )、(      )两种。

78.>螺丝刀分为(      )、(      )、 (      )等不同类型。

79.>校准工具包括(      )、(      )、(      )、(      )等。

80.>铰杠分为(      )、(      )两种。

81.>经加工修理后，轴瓦外园背面与(      )或(      )的贴合面用着色法检查不得小于(      )。

82.>经加工修理后的轴瓦外园表面(      )、(      )不得超过(      )。

83.>轴瓦的内园表面，其(      )、(      )不得超过(      )的(      )。

84.>对有垫片的轴瓦，对孔处的间隙不能小于(      )毫米。

85.>液体(      )、(      )、(      )是易燃气体。

86.>深冷温度下的(      )和(      )是惰性的，不起(      )反应且(      )。

87.>除(      )以外的其他气体在密闭的工作地点能将空气置换掉，从而(      )。

88.>多数深冷液体在液态时也为(      )，只有(      )呈浅兰色。

89.>多数深冷液体当其气化为气体时，均为(      )和(      )。

90.>范德瓦尔理想气体状态方程为(      )。

91.>在压紧情况下轴瓦对口平面对外园母线的不平衡度在(      )毫米长度上不大于(      )毫米。

92.>机体的修补方法有：(      )、(      )、(      )、(      )和环氧树脂粘合法。

93.>装主轴承的(      )，其(      )和(      )应在(      )围以内。

94.>装气缸的孔的中心线应(      )于(      )的(      )。

95.>曲轴支座各孔都应在同一中心线上，中心线的偏差应在(      )毫米的范围以内。

96.>各凸缘的端面应垂直于曲轴轴孔的中心线，垂直度偏差在凸缘直径每(      )毫米的长度中，不得大于(      )毫米。

97.>曲轴的轴孔中心线，应平行于紧装气缸体的平面，平行度的偏差在(      )毫米的长度中，不得大于(      )毫米。

98.>机身凸缘上作气缸定中心用的(      )，应和机身的轴线(      )。

99.>十字头导轨孔和主轴承座孔的圆锥度和椭圆度不应超过第(      )级精度的(      )。

100.>主轴承座孔、十字头导轨孔和定气缸中心的凸缘孔应按第(      )级精度(      )。

101.>压缩机安装滑动轴承孔的中心线在轴承孔直径D(      )毫米时允差(      )毫米。

102.>压缩机安装滚动轴承孔的中心线在(      )毫米长度上不大于(      )毫米。

103.>压缩机在安装气缸的孔的中心线、十字头导轨中心线和主轴承中心线其不同轴度不大于(      )毫米。

104.>压缩机在安装中体和气缸用的贴合面对十字头导轨中心线的不垂直度，在(      )毫米长度上，不大于(      )毫米。

105.>压缩机在安装中体和气缸用的贴合面对轴承中心线的不平行度，在(      )毫米长度上，不大于(      )毫米。

106.>在膨胀机中靠对(      )使空气的能量(      )。

107.>在空压机中靠消耗(      )来提高空气的(      )，同时对(     )放出(       )。

108.>通过节流阀的空气，只有(      )，而没有(      )。

109.>空分装置中换热器按传热方式可分为(      )，(      )，(      )。

110.>正常情况下，汽液接触在筛板上可分为(      )，(      )， (      )三种。

111.>一般规定筛板塔的筛孔为(      )，孔间距为(      )。

112.>在精馏塔中，温度较高的(      )物流与温度较低的(      )物流相互接触，进行(      )和(      )。

113.>液空进料口以下的上塔部分，主要用来(      )，(      )分离。

114.>液空进料口以上的上塔部分，主要用来(      )，(      )分离。

115.>主冷凝蒸发器主要有(      )，(      )，(      )等几种结构。

116.>一般冷凝蒸发器介于(      )和(      )之间。

117.>双级精馏塔中上塔又称(      )，下塔又称(      )。

118.>单级精馏塔如果节流后的液空汽化率越大，则(      )的损失(      )。

119.>空气的精馏塔可分为(      )和(      )两种。

120.>为了使汽、液接触后能接近(      )，就必须要增大汽液(      )和(      )。

121.>制冷量可以分为(      )，(      )，(      )几种。

122.>焓为(      )与(      )之和。

123.>液空的蒸发可以得到比液体原含(      )量高的(      )，也可得到比液体原含(      )量高的(      )。

124.>利用节流效应为基础的循环有(      )，(      )等二种

125.>空分装置所采用的膨胀机循环有(      )，(      )，(      )三种。

126.>空气在一般情况下温度远远高于它的(      )，是属于(      )。

127.>压力(      )使(      )提高不是无止境的。

128.>在空分装置中，为保证分馏塔的正常运行工况，必须使(      )氮的(      )高于(      )氧的(      )。

129.>在同样压力下，氮的饱和温度比氧(      )， 这表示氮比氧容易(      )。

130.>要使空气液化必须将空气冷到(      )以下才有可能。

131.>零下273℃<精确地说是-273.16℃>是实际上能够接近而不能达到的(      )。

132.>从空压机气缸上绘制的示功图，除可确定指示功率之外，也可以用来确定(      )、(      )、(      )、(      )等发生的故障。

133.>溴化锂制冷机是以(      )为(      )，(      )为(      )的溴化锂冷水机组的制冷原理。

134.>在国内及国外氧气瓶着火爆炸事故大致可分为(      )、(      )、(      )三种情况。

135.>气瓶水压试验有(      )、(      )、(      )、(      )等四种方法。

136.>对于气瓶水压试验管路装置有(      )和(      )等技术要求。

137.>禁止用氧气进行(      )、(      )、(      )工作。

138.>易燃、易爆等危险场所严禁(      )和(      )。

139.>各种气瓶在存放和使用时严防(      )和(      )。

140.>各种气瓶应按规定进行(      )和(      )。

141.>炼钢、热处理等要求氮气纯度为(      )%以上。

142.>如果火灾涉及到电气设备，则要用(      )或(      )灭火，不能用(      )。

143.>如果火灾的产生是由(      )流向大量的(      )引起的，则应切断(      )供应，让火烧完。

144.>如果火灾的产生是由(      )流向大量的(      )造成的，则要切断氧流。

145.>深冷设备上的绝热层能阻止大量(      )传入至液体容器，绝热层能在火灾发生的情况下有助于保护(      )。

146.>无论是气氧还是液氧都不能被(      )、(      )、(      )有效地覆盖。

147.>置身于氧含量低到(      )的空气时，一种不舒服的感觉就是人们对这种缺氧危害的反应。

148.>当空气中氧含量降低到约(      )或(      )时，一般燃烧物料的火焰就会熄灭。

149.>如果容器上积聚有(      )或(      )，则可在室内温度下将之融化，或用温度不超过(      )的水将之融化。

150.>压缩气体容器绝对不允许让(      )接触压缩气体容器的任何部分。

151.>压缩气体容器不应当置于大气温度超过(      )的环境中。

152.>空压机正常运转时其基础振动的振幅值要求：转速在(      )转/分以上应小于(      )毫米。

153.>向心透平膨胀机的损失有(      )、(      )、(      )、(      )、内漏损失等几种。

154.>水泵的出水压力不够可能是(      )和(      )原因造成的。

155.>计算每小时应吹除多少千克水时应先要掌握(      )和(      )资料。

156.>筛孔塔板的性能往往由于塔板上(      )、(      )、(      )、(      )而受到影响。

157.>筛孔塔板是(      )和(      )分离通常采用的接触装置。

158.>医用氧可用以下四种方法获得(      )、(      )、(      )、(      )。

159.>气瓶气密性试验有(      )和(      )等检查方法。

160.>气瓶干燥加热用的热源有(      )、(      )、(      )等几种。

161.>目前吹除油水的方法有用(      )、用(      )等几种。

162.>分子筛活化温度不得超过(      )。

163.>铝的导热系数为(      )；碳酸镁的导热系数为(      )。

164.>热电偶温度计常见的故障有(      )或者(      )。

165.>常用的轴向位移安全器有(      )和(      )两种形式。

166.>常见的压力计有(      )、 (      )两种。

167.>安全阀按结构形式可分为(      )、(      )、(      )三种。

168.>压差变送器有(      )和(      )两种。

169.>电磁自动保护装置由(      )、(      )、(      )、(      )和(      )组成。

170.>压缩机空气冷却器的结构型式常见的有(      )、(      )和 (      )三种。

171.>根据透平式压缩机结构特点，可分为(      )和(      )两种。

172.>我国工业上用得最普通的压缩机是(      )和(      )。

173.>轴瓦与轴颈之间间隙，一般取轴颈尺寸的(      )。

174.>活塞式压缩机的活塞环与槽侧面，当槽宽为6～10mm时，最大间隙为(      )，最小间隙为(      )。

175.>液氧中乙炔含量国内一般规定报警极限为(      )，停车极限为(      )。

176.>大气中二氧化碳含量<体积百分比>为(      )。

177.>干燥吸附器内的气流速度<空塔速度>一般为(      )。

178.>板翅式换热器常见的翅片结构型式有(      )、(      )和(      )等几种。

179.>分馏塔中冷凝器常见的型式有(      )和(      )。

180.>上下塔之间的冷凝蒸发器是上塔的(      )、下塔的(      )。

181.>筛板塔的正常鼓泡工况，一般可分为(      )、(      )和(      )。

182.>影响塔板效率的主要因素有(      )、(      )、(      )，这三方面的因素又受塔板的设计，布置，操作条件及所处理(      )等方面的影响。

183.>上塔精馏段是提高(      )的浓度，得到高纯(      )的区间。

184.>在上塔提馏段主要是(      )的分离，在精馏段是(      )的分离。

185.>分离空气有(      )、(      )等方法。

186.>温度的刻度一般以v下(        )的(      )作为0度，水的沸点为(      )度。

187.>空气分离设备俗称(      )。

188.>乙炔<在101325Pa即760mmHg下>密度为(      )，它的凝固点是(      )，汽化热为(      )。

189.>每升液氧<在101325Pa即760mmHg下>的质量为(      )千克，转化成气氧时能得到(      )标准立方米氧气。

190.>氧气纯度为(      )称为工业氧，氧气纯度在(      )左右称为工艺氧。

四、解释题

1.>位置公差

2.>公差带

3.>链传动

4.>包角

5.>弹性极限

6.>屈服点

7.>伸长量

8.>断面收缩率

9.>冲击韧度

10.>疲劳极限

11.>共沸混合工质

12.>饱和压力线图

13.>标准蒸发温度

14.>不饱和溶液

15.>饱和溶液

16.>二元溶液

17.>沸腾

18.>蒸发

19.>升华

20.>溶解热

21.>汽化

22.>溶解

23.>绝热退磁制冷

24.>温差电制冷

25.>涡流制冷

26.>绝热放气制冷

27.>气体绝热膨胀制冷

28.>塞贝克效应

29.>相变制冷

30.>相变潜热

31.>分子筛

32.>氮膨胀

33.>回流比

34.>最小回流比

35.>平均氮纯度

36.>膨胀机的效率

37.>转子的动平衡

38.>裸冷

39.>临界转速

40.>液氧自循环

41.>水平仪

42.>游标卡尺

43.>锥形套管

44.>钻夹头

45.>三爪定心夹盘

46.>机用虎钳

47.>拔销器

48.>螺丝刀

49.>活动扳手

50.>校准工具

51.>逆卡诺循环

52.>有害容积

53.>多变压缩

54.>绝热压缩

55.>等温压缩

56.>离心浇注

57.>巴氏合金层的浇注

58.>轴瓦的调整

59.>空压机的机体

60.>空调温度

61.>制冷机的工况

62.>附加功

63.>净制冷量

64.>蒸发器的总制冷量

65.>总制冷量

66.>换热设备

67.>吸附剂再生

68.>静吸附容量

69.>吸附剂

70.>氮平均纯度

71.>组分平衡

72.>物量平衡

73.>膨胀过热度

74.>精馏

75.>部分蒸发

76.>简单蒸发

77.>部分冷凝

78.>简单冷凝过程

79.>饱和蒸气

80.>汽化潜热

81.>连续震底炉

82.>连续推杆炉

83.>连续鼓行炉

84.>周期抽底炉

85.>周期井式炉

86.>周期箱式炉

87.>热处理连续作业炉

88.>热处理周期作业炉

89.>划规

90.>凿削

91.>单位容积制冷量

92.>单位制冷量

93.>输气系数

94.>实际输气量

95.>电击穿强度

96.>毒性

97.>表面张力

98.>氟利昂

99.>制冷剂

100.>溶液冰

101.>热点制冷

102.>泄压阀

103.>爆破片

104.>泄放量

105.>热容量

106.>比热容

107.>热量

108.>循环

109.>节流

110.>饱和湿空气

111.>露点

112.>功

113.>内能

114.>真空度

115.>表压力

116.>绝对压力

117.>压强

118.>绝对零度

119.>温度

五、计算题

1.>  有一个标准圆柱直齿齿轮测得的齿顶圆直径da=110mm、齿数z=20，求分度圆直径d和齿高h等于多少？

2.>在钢件上攻3/8"每英寸16扣的英制螺纹,计算钻头的直径D=?

3.>在钢件上攻M10普通螺纹(t=1.5)计算钻头直径D=?

4.>求3/8"等于多少毫米?

5.>求5毫米等于多少英寸?

6.>求31.75毫米等于多少英寸?

7.>求2 3/8"等于多少毫米?

8.>当空压机在运行时测得其真空度为1814.18Pa, 而当时的大气压力为7991.67Pa,求进口空气压力为多少?

9.>一分子筛吸附器，内装5A球形分子筛(直径为3～5mm)，在加工空气量Vk=1800m3/h， 工作压力为 Pk= 2451675Pa，工作温度Tk=303K，工作周期为一小时，净化要求为二氧化碳含量小于等于2PPm，空气中二氧化碳为300PPm时, 求吸附加工空气中二氧化碳所需的分子筛量(推荐分子筛吸附二氧化碳量为重量的1.5%)。

10.>1M3压力为98067Pa，温度为323K的饱和空气，经压缩至490335Pa，冷却至原来的温度，问能析出多少水量?当压力为98067Pa，温度为323K时空气的饱和含水量d1=0.088kg/kg；压力为490335Pa，温度为323K时空气中饱和含水量为d2=0.017kg/kg。

11.>一分子筛吸附器，内装5A球形分子筛(直径为3～5mm)，在加工空气量为900m3/h，工作压力为PK=1961340Pa，工作温度TK=303K， 工作周期为一小时，净化要求H2O露点在213K以下，工作温度及工作压力下饱和水蒸气含量为d=1.6g/kg时，求吸附水分所需分子筛的量?(推荐分子筛吸附水分的量为本身重量的12%)。

12.>若加工空气量M=1标m3产品氧的纯度YK=99.5%O2当氮气的纯度为YA=95%N2求每1M3加工空气中能生产多少氧气和氧的提取率?(其中YM=79.1)

13.>配150m3/时制氧机的空压机加工空气量为20℃，760mmHg下的体积为1320m3/时，在夏天运转时，由于气温上升到35℃,问空气量减少多少(考虑压力不变)?

14.>一体积为120m3充满氧气时最高压力为30kg/cm2，问它能充1大气压下的氧气多少m3(考虑温度不变)?

六、简答题

1.>提高刀具耐用度的方法有哪些?

2.>研磨液在研磨中的作用有哪些?

3.>为什么要打样冲孔?

4.>划线的目的是什么?

5.>什么是表面粗糙度?

6.>什么是独立原则?

7.>什么是包容原则?

8.>形状公差包括几项内容?

9.>位置公差包括几项内容?

10.>飞轮的敲击声和不正常的响声是怎么回事?

11.>吸、排气阀有敲击声是怎么回事?

12.>连杆在哪些情况下应进行修理?

13.>曲轴在哪些情况下应进行修理?

14.>轴瓦在哪些情况下应进行修理?

15.>齿轮油泵在哪些情况下应进行修理和更换?

16.>怎样进行零件的测检?

17.>怎样进行零件的视检?

18.>洗涤零件的最好的方法是什么?

19.>冷却器在使用中，发现哪些现象时，应进行修理?

20.>空气滤清器怎样清洗?

21.>气阀在使用过程中，出现哪些现象时，应进行修理?

22.>气阀应具有哪些条件?

23.>活塞销在使用中发现哪些情况时，应进行修理?

24.>活塞杆在使用中发现哪些情况，应进行修理?

25.>活塞环在使用过程中，发现哪些情况时，就加以更换?

26.>活塞在使用过程中，最常见的损坏现象有哪几种情况?

27.>怎样对十字头销进行修理?

28.>怎样对十字头连接螺纹进行修理?

29.>为什么说连杆螺栓是空压机的重要螺栓?

30.>汽化潜热什么时候等于零?

31.>在制冷及低温技术中使用哪些相变制冷方法?

32.>怎样解释气体温度降低的原因?

33.>气体经等温压缩和节流膨胀之后为什么会具有制冷能力?

34.>小型制氧机在间断制氧时停机期间应注意哪些问题?

35.>充填保冷材料时要注意什么问题?

36.>启动同步电机用什么方法?

37.>造成空压机烧瓦有哪些原因?

38.>氧气瓶内进入水有什么危害?

39.>为什么氧压机中凡和氧气接触的零部件大都用铜或不锈钢?

40.>聚四氟乙烯密封件有什么特点?

41.>一台空压机能否同时对两台分馏塔供气?

42.>如何消除活塞式压缩机产生的振动?

43.>为什么要采用多级压缩?

44.>空压机对水质有什么要求?

45.>哪些因素可能影响到产品氧的纯度?

46.>再生有哪些方法?

47.>影响吸附容量的原因与哪些因素有关?

48.>分子筛有哪几大类?

49.>简述硅胶的特性?

50.>锉刀是怎样维护保养的?

51.>虎钳是怎样维护保养的?

52.>螺丝刀是怎样维护保养的?

53.>成套扳手是怎样维护保养的?

54.>气缸有哪些常见故障?

55.>空气过滤器有哪些常见故障?

56.>曲轴箱内曲轴两端盖发热是什么原因?

57.>润滑油压力调节阀发热或有不正常响声是什么原因?

58.>油温增高是什么原因?

59.>润滑油压力增高是什么原因?

60.>飞轮与联轴器的敲击声和不正常的响声是什么原因?

61.>吸、排气阀的敲击声是什么原因?

62.>曲轴箱内发生撞击声是什么原因?

63.>气缸内发生敲击声是什么原因?

64.>飞溅润滑有什么优缺点?

65.>空气压缩机对润滑油有什么要求?

66.>后冷却器有什么作用?

67.>中间冷却器有什么作用?

68.>气缸冷却水套有什么作用?

69.>空气的湿度对空气压缩机的生产能力有什么影响?

70.>吸气温度增高对空气压缩机生产能力有什么影响?

71.>漏气对空气压缩机生产有什么影响?

72.>实际上空压机为什么要留有有害容积?

73.>压缩机气缸内发生敲击声主要是由哪些原因造成的?

74.>为什么液空、液氮通过节流阀节流到上塔温度会降低，而水不会呢?

75.>在冷凝蒸发器中为什么可以用液氧来冷却气氮?

76.>为什么在空分装置中空分塔顶部具有一定的温度，却既有液氮，又有气氮?

77.>为什么在液氮过冷器中可以用气氮来冷却液氮?

78.>空气为什么能变成液体?

79.>透平膨胀机的效率与哪些因素有关?

80.>活塞式膨胀机效率降低主要是由哪些原因造成的?

81.>跑冷损失的大小与哪些因素有关?

82.>冷量损失分哪几种?

83.>膨胀机制冷量的大小与哪些因素有关?

84.>空气在等温压缩后能量如何变化?

85.>制氧机还能提取哪些稀有气体?

86.>请说出KZON-150/30型号各代表什么意思?

87.>现代制氧机的换热器的材料已出现哪两种趋势?

88.>为什么要清除气体中的杂质?

89.>电动砂轮机一般由哪些部件组成?

90.>手电钻一般由哪些部件组成?

91.>台钻一般由哪些部件组成?

92.>立钻有哪些用途?

93.>热处理一般常用的电阻炉按工作温度分有哪些?

94.>热处理一般常用的电阻炉按炉内加热介质分有哪些?

95.>热处理一般常用的电炉有哪些?

96.>热处理一般常用的燃料炉有哪些?

97.>简述热处理加热炉的分类?

98.>空分装置中的冷损失分哪几种?产生的原因是什么?

99.>影响透平膨胀机效率的因素有哪些?

100.>为什么说空分装置中分馏塔主冷氧液面的升降是冷量是否充足的主要标志?

101.>分馏塔的启动期间大致可分为哪三个阶段? 每个阶段的主要任务是什么?

102.>活塞式压缩机气量减少的原因有哪些?

103.>为什么活塞式压缩机每一级的压力比不能过高?

104.>分馏塔进气量偏离设计工况而减少时，对精馏工况有什么影响?

105.>以中压流程制氧机为例，简述整个装置包括哪些大的系统?

106.>按照补偿过程的不同，制冷循环分为哪两类?

107.>溶液可由哪几种方法生成?

108.>不同物质相互之间的溶解性是不大相同的,一般可分成几类?

109.>节流循环存在哪些不可逆损失?

110.>空气、氧、氮的液化循环有哪四种类型?

111.>液化气体的用途有哪些?

112.>透平膨胀机热力计算的主要任务是什么?

113.>透平膨胀机目前采用的制动方法有哪些?

114.>在绝热良好的假设下，透平膨胀机的内部损失有哪些?

115.>制冷中蒸发器的功用?

116.>制冷中冷凝器的功用?

117.>制冷压缩机的压缩机有什么功用?

118.>氟利昂12有哪些特性?

119.>卤素喷灯怎样对氟利昂进行检漏的?

120.>空压机安装油压调节阀的目的是什么?

121.>冷却塔的作用是什么?

122.>后冷却器的功用是什么?

123.>中间冷却器的作用是什么?

124.>气缸冷却水套的作用是什么?

125.>组成供给空气压缩机冷却系统的有哪些?

126.>简述测定二氧化碳的方法及原理是什么?

127.>活塞式压缩机的吸排气阀由哪些主要零件组成?

128.>活塞式膨胀机运行中效率降低的主要原因有哪些?

129.>活塞式膨胀机余隙大小对生产有什么影响?

130.>什么是轴的临界转速?

131.>节流降温的大小与哪些因素有关?

132.>板翅式换热器的焊接体是由哪些基本构件组成的?

133.>空分设备中的换热器，按传热原理及特征可分为几类?

134.>简述回流比对精馏产品的纯度有什么影响?

135.>制氧机常用的流程有几种?主要区别是什么?

七、多选题

1.>厚壁轴瓦的瓦壳一般用(   )号钢制成。

A．45    B．10    C．15    D．35

2.>薄壁轴瓦的瓦壳一般用(   )号钢制成。

A．45    B．10    C．15    D．35

3.>(   )经检查磨损超过规定时，要进行重新镗孔维修。

A．机身    B．十字头导轨    C．滑动轴承孔    D．滚动轴承孔

4.>栽丝修补法用于(   )等表面细长的裂缝，在强度要求不严的部位可用此法。

A．机体    B．气缸    C．活塞    D．连杆

5.>裂缝补板修补法一般适合于(   )等强度要求不高处产生裂缝和破口。

A．气缸    B．阀体     C．机体    D．气缸外部

6.>(   )冷凝蒸发器一般用于主冷凝蒸发器。

A．长管    B．短管    C．盘管    D．板式